# HSQS/QR-59（4）

承压类特种设备（锅炉）定期检验申请单

NO:

| 申请单位 (盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属县区 |  | □德清县；□长兴县；□安吉县；□吴兴区；□南浔区；□湖州南太湖新区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 管理部门 |  |  |
| 申请检验设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  |  |  | 型 号 |  |  |  | 产品编号 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理性质 |  |  |  | 口 内部检验 口 外部检验 口液压 口其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.以上信息由申请单位填写 2.注意事项见附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  |  |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》、国务院令第549号《特种设备安全监察条例》 口 TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费依据和规定 |  |  |  |  | 1. 收费依据：浙价费[2004]165号文件、浙政发[2008]66号文件、浙价费[2011]249号文件、浙质财发[2008]303号、浙政办发[2013]109号和浙质财函〔2015〕20号； 2. 收费规定：受检单位应在检验完毕10个工作日内付清检验费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位联系人签字： |  |  |  |  |  |  |  | 检验单位接收人签字： 年 月 日 |  |  |  | 报告领取方式： □电子报告 □窗口领取 □快递邮寄 |  |

Ø 湖州市特种设备检测研究院地址：湖州市安吉路299号；邮编：313000；网址：http://www.hztjzx.cn

Ø 办事大厅电话（传真）：2523107（2523127）。

Ø 收款户名：湖州市特种设备检测研究院；纳税人识别号：12330500471171578H；开户行：湖州银行南太湖新区支行；账号：800016983000127；财务部门联系电话：0572-2523120。

# HSQS/QR-59（3）

注 意 事 项

一．锅炉使用单位应当在下次检验日期届满前1个月，向规定的检验机构申请定期检验。

二．“申请检验设备一览表”可另行附表，附表加盖申请单位公章。

三． 申请单位申请检验后，检验机构应在10个工作日内安排检验（或与申请单位约定时间检验），检验单位应按照相关的安全技术规范和标准对申请的特种设备进行检验，检验应确保客观、公正、正确。

四． 若需变更检验时间，由双方另行商定。

五． 锅炉使用单位应按照国家特种设备的有关法律、法规、安全技术规范和标准的规定做好以下检验前的准备工作，并经本院认可。

1、外部检验(指锅炉运行状态下的检验，一般每年一次)前，受检单位应做好以下准备工作：

1）、锅炉外部清理工作、准备好锅炉的技术档案资料、准备好司炉人员和水化人员的资格证件；

2）、检验时，受检单位的管理人员和司炉班长应到现场配合、协助检验工作，并提供检验员所需的其他资料，并对提供资料的真实性负责。

2、内部检验(指锅炉停炉状态下的检验，一般每二年一次)前，受检单位应做好以下准备工作：

1）、准备好有关技术资料，包括锅炉制造和安装的技术资料、锅炉技术登记资料、锅炉运行记录、水质化验记录、修理和改造记录、事故记录及历次检验资料、锅炉能效测试报告等。并对提供资料的真实性负责；

2）、提前停炉，放净锅水，打开锅炉上的人孔、头孔、手孔、检查孔和灰门等所有门孔装置，使锅炉内部得到充分冷却，并通风换气；

3）、采取可靠措施隔断受检锅炉与热力系统相连的蒸汽、给水、排污等管道及烟、风道并切断电源，对于燃油、燃气的锅炉还须可靠地隔断油、气来源并进行通风置换；

4）、清理锅炉内的垢渣、炉渣、烟灰等污物；

5）、拆除妨碍检查的汽水挡板、分离装置及给水、排污装置等锅筒内件，并准备好用于照明的安全电源；

6）、对于需要登高检验作业(离地面或固定平面3m以上)的部位，应搭脚手架。检验时，受检单位的管理人员和司炉班长应到现场配合、做好监护工作。

六． 受检单位应及时交纳检验费用，领取检验报告，如因未做好准备工作而造成无法进行检验，应由受检单位承担相关责任。

七. 本申请单一式二份，申请单位一份，检验机构一份。本申请单经申请单位盖章及双方签字后视为生效。如遇申请单位公章携外等特殊情况，由申请单位法人在申请单上注明“公章携外”等字样，本申请单经双方签字后也同样生效。